三级编程练习题目：

01.搭建说明：(串联电路）

器件：按键开关2个；LED灯1个；220Ω电阻1个；杜邦线若干。

要求：

- 利用元器件在面包板上将LED灯、按键开关和电阻串联起来，组成一个完整的电路。

- 按键开关可以控制LED灯的亮灭。

02.搭建说明：（并联电路）

器件：按键开关2个；LED灯1个；220Ω电阻1个；杜邦线若干。

要求：

- 利用元器件在面包板上将LED灯、两个按键开关和电阻并联起来，组成一个完整的电路。

- 两个按键开关都可以控制LED灯的亮灭。

03.搭建说明：(闪烁LED灯）

器件：LED灯模块1个；LED灯1个；3P连接线1根。

要求：

(1)让LED灯实现闪烁功能。

(2)先写流程图，然后编写程序。

04.搭建说明：(炫彩流水灯）

器件：交通灯模块一个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)LED灯处于流水状态，第一个灯先亮，第一个灯熄灭后，第二个灯接着亮，第二个灯熄灭后，第三个灯接着亮。

(2)先写流程图，然后编写程序。

05.搭建说明：（通过按键开关点亮LED灯）

器件：按键开关1个；红绿灯模块1个；3P连接线1根；4P连接线1根(3+1)。

要求：

(1)当按键开关按下时，LEDA亮，LEDB灭；当按键开关松开时，LEDA灭，LEDB亮。

(2)先写流程图，然后编写程序。

06.搭建说明：（蜂鸣器响起来）

器件：蜂鸣器模块1个；3P连接线1根。

要求：

(1)让蜂鸣器发出声音。

(2)先写流程图，然后编写程序。

07.搭建说明：（自助式红绿灯）

器件：红绿灯模块2个；按键模块1个；蜂鸣器模块1个；3P连接线2根；4P连接线2根（3+1）。

要求：

(1)按键开关没有按下时，车道亮绿灯，人行道亮红灯；按键开关按下时，车道绿灯灭，黄灯闪烁3次（3秒），之后黄灯灭、红灯亮，人行道红灯灭、绿灯亮；等待5秒后，蜂鸣器响、人行道绿灯闪烁两次（2秒），然后绿灯灭、红灯亮，蜂鸣器停止，车道红灯灭、绿灯亮。

(2)先写流程图，然后编写程序。

08.搭建说明：（读取电位器的模拟信号值）

器件：电位器模块1个；3P连接线1根。

要求：

(1)实时读取电位器数值，并将数值以“dwqz=电位器数值”的形式在串口监视器打印并换行，延时100毫秒。

(2)先写流程图，然后编写程序。

09.搭建说明：（通过电位器控制LED灯的亮度）

器件：电位器模块1个；LED灯模块1个；LED灯一个；3P连接线2根。

要求：

(1)通过电位器的全程控制LED灯在熄灭与最亮之间实时变化。

(2)先写流程图，然后编写程序。

10.搭建说明：（通过光敏电阻调整LED灯）

器件：LED灯模块1个；LED灯1个；光敏电阻模块1个；3P连接线1根；4P线1根(2+1+1，DO引脚不用)。

要求：

(1)通过光敏电阻模块的全程控制LED灯在熄灭与最亮之间实时变化。

(2)先写流程图，然后编写程序。

11.搭建说明：（呼吸灯的制作）

器件：电位器模块1个；LED灯模块1个；LED灯一个；3P连接线2根。

要求：

(1)让LED灯以步长5的频率在熄灭与最亮之间实时变化，通过电位器控制变化的时间。

(2)先写流程图，然后编写程序。

12.搭建说明：（舵机动起来）

器件：电位器模块1个；舵机1个；3P连接线1根。

要求：

(1)实时读取电位器数值，并将数值映射为舵机的角度，延时100毫秒。

(2)先写流程图，然后编写程序。

13.搭建说明：（世界那么大，我想去看看）

器件：语音模块1个；5P(3+2)连接线1根。

要求：

(1)通过语音模块播放语音“世界那么大，我想去看看”。

(2)先写流程图，然后编写程序。

14.搭建说明：（超声波测距）

器件：超声波传感器1个；超声波转接板1个；4P线1根(2+1+1)。

要求：

(1)通过超声波传感器实时检测前方障碍物距离，并在串口监视器显示，单位cm。

(2)先写流程图，然后编写程序。

15.搭建说明：（距离说出来）

器件：超声波传感器1个；超声波转接板1个；语音模块1个；4P线1根(2+1+1)；5P线1根。

要求：

(1)通过超声波传感器实时检测前方障碍物距离，并通过语音模块以“前方”“距离”“厘米”“障碍物”报出来。

(2)先写流程图，然后编写程序。

16.搭建说明：（迎宾机器人）

器件：超声波传感器1个；超声波转接板1个；舵机2个；语音模块1个；3P线1根；4P线1根(2+1+1);5P线1根，结构件若干。

要求：

(1)当自远而近逐渐靠近迎宾机器人，并且距离达到10cm时，机器人发出“欢迎光临”的语音，手臂依次向左摆动。

(2)当自近而远逐渐远离迎宾机器人且距离达到20cm时，机器人发出“请慢走，欢迎常来”的语音，手臂依次向右摆动。

(3)常态时机器人手臂向下。

(4)先写流程图，然后编写程序。

17.搭建说明：（红外遥控控制LED灯）

器件：红外遥控器1个；红外接收模块1个；LED灯模块2个；LED灯2个；3P连接线3根。

要求：

(1)按下1键仅红灯亮；按下2键仅绿灯亮；按下3键灯全亮。

(2)先写流程图，然后编写程序。

18.搭建说明：（按键控制直流电机的启停）

器件：小马达模块1个；按键模块1个；3P连接线2根。

要求：

(1)按键按下时，小马达转动；按键松开时，小马达停止。

(2)先写流程图，然后编写程序。

19.搭建说明：（红外遥控调速小风扇）

器件：小马达模块1个；舵机1个；红外遥控器1个；红外接收模块1个；3P连接线2根，结构件若干。

要求：

(1)按下OK键控制马达启停。

(2)按下◄键舵机左转，按下►键舵机右转。

(3)按下▴键电机加速；按下▾键电机减速。

(4)先写流程图，然后编写程序。

20.搭建说明：（红绿灯17.11真题）

器件：交通灯模块两个，连接线若干，主板一块，电位器模块一个，其他器件若干。

要求：

(1)默认设置下，东西向、南北向道路绿灯通行时长均为5秒，绿灯结束后黄灯闪烁3秒，黄灯结束后红灯点亮。

(2)绿灯亮或黄灯闪烁时，对向交通灯为红灯。

(3)因所模拟路口为主干道（东西向）和支路（南北向）交汇处，故需设计主干道绿灯通行时长调节装置（电位器）。

(4)装置不改变支路绿灯通行时长，仅可以增加主干道绿灯通行时长0~5秒。

(5)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

21.搭建说明：（按键和电位器控制LED灯闪烁18.03真题）

器件：LED灯模块1个，按键模块1个，电位器模块1个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)按键模块称为A键。

(2)默认状态下，LED灯处于点亮状态。

(3)当A键按下时，LED灯处于闪烁状态；此时可以通过旋转电位器模块来实时改变闪烁频率在100ms-800ms之间实时变化，当A键松开时，LED灯恢复点亮状态。

(4)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

22.搭建说明：（电位器控制两个LED灯18.06真题）

器件：不同颜色的LED灯模块2个(以下简称LEDA、LEDB，LED灯的颜色自己选定)，电位器模块1个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)通过旋转电位器的旋钮来改变LEDA和LED_B的亮度变化。

(2)当电位器旋钮位于一端时，LEDA处于最亮状态，LEDB处于熄灭状态。

(3)当电位器旋钮向另外一端旋转时，LEDA亮度逐渐降低，LEDB处于熄灭状态。

(4)当电位器旋钮达到中间位置时，LEDA、LEDB都处于熄灭状态。

(5)继续向另外一端旋转电位器，LEDB逐渐变亮，LEDA处于熄灭状态。

(6)当电位器旋钮达到另外一端时，LEDB达到最亮，LEDA处于熄灭状态。

23.搭建说明：（两个按键控制LED灯18.09真题）

器件：按键模块2个(以下简称按键A、按键B)，1个LED模块，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)仅当按键A按下时，LED灯闪烁，闪烁时间自行确定。

(2)仅当按键B按下时，LED灯为呼吸灯状态，呼吸灯亮度变化的频率自行确定。

(3)当按键A和按键B都没有按下时，LED灯常亮。

(4)其它未规定动作，可自行确定。

(5)说明：呼吸灯是指LED的亮度由熄灭慢慢变化到最亮，然后由最亮变化到熄灭，依此循环。

24.搭建说明：（电位器控制舵机18.12真题）

器件：按键模块1个(以下简称按键A)，舵机模块1个，电位器模块1个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)实现舵机能够在45度至135度循环转动。

(2)实现可通过旋转电位器，调整舵机循环转动的速度。

(3)实现按键控制舵机的启停。

25.搭建说明：（电位器控制流水灯和蜂鸣器19.03真题）

器件：电位器模块1个，交通灯模块1个，蜂鸣器模块1个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)旋动电位器，LED小灯依次被点亮。

(2)旋回电位器，LED小灯依次被熄灭。

(3)旋转电位器时，蜂鸣器发声且声调不同。

(4)电位器处于最低端时蜂鸣器停止发声。

(5)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

26.搭建说明：（按键和电位器控制流水灯19.06真题）

器件：按键模块1个，交通灯模块1个，电位器模块1个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)按下按钮，LED小灯开始逐一被点亮。

(2)全部点亮后，LED小灯依次熄灭（手不松开按键）。

(3)旋动电位器，可以修改LED灯熄灭或点亮的间隔时间，手不松开按键。

(4)松开按钮，全部LED小灯全熄灭。

(5)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

27.搭建说明：（按键和电位器控制LED灯和蜂鸣器19.09真题）

器件：按键模块1个，LED灯模块1个，LED灯1个；电位器模块1个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)按下按钮，LED灯亮，蜂鸣器响。

(2)按钮按下时，旋动电位器，可以修改蜂鸣器的频率。

(4)松开按钮，LED灯熄灭，蜂鸣器停止。

(5)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

28.搭建说明：（抢答器19.12真题）

器件：按键模块2个，LED灯模块2个，LED灯2个；蜂鸣器模块1个，连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)抢答器由2个按键和分别对应的2个LED灯组成。

(2)按下主控板的RST按键，抢答器开始工作，抢答前，两颗LED灯均为熄灭状态。

(3)随机等待1-5秒钟时间后，蜂鸣器发出时长100ms的提示声音后，抢答开始。

(4)率先按下的按键所对应的LED灯点亮，随之按下的按键所对应的LED灯保持熄灭状态。

(5)当2个按键都保持按下状态时，LED灯的状态保持抢答时的状态不变。

(6)当2个按键都释放时，2个LED灯均熄灭。

(7)再次按下主控板的RST按键，开始第二轮抢答。

(8)未做规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

29.搭建说明：（多变炫彩灯20.06真题）

所需器件：交通灯模块1个，电位器模块1个，光敏电阻模块一个；连接线若干，主板一块，其他器件若干。

要求：

(1)多变炫彩灯由电位器模块、光敏电阻模块、交通灯模块组成；

(2)当电位器模块旋钮处于一侧端部时，3个LED等均为熄灭状态；

(3)通过旋转电位器模块，可以实现至少3种闪烁模式的切换；

(4)每种闪烁模式，由3个LED灯呈现不同的闪烁效果，如：依次闪烁等；

(5)通过改变光敏电阻模块的光照强度，调节每种闪烁模式中，LED灯闪烁的频率；

(6)未做规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

30.搭建说明：（警报器20.09真题）

所需器件：主控板、LED灯模块2个、电位器模块、蜂鸣器模块、超声波模块等相关原件。

要求：

a)通过超声波模块检测距离，当物体进入警示距离内，LED灯（LED_A和LED_B）和蜂鸣器分别做出反应，警示范围为10厘米；

b)当物体在警示距离以外，LED_A和LED_B熄灭，蜂鸣器静音；

c)当物体从外部进入到警示范围内时，LED_A点亮，蜂鸣器静音；

d)当物体继续靠近时，LED_B逐渐点亮，LED_A点亮，蜂鸣器静音；

e)当物体距离超声波模块距离小于4厘米时，LED_B达到最亮，此时LED_A闪烁，蜂鸣器发出警示音；

f)蜂鸣器模块警示音的频率在300~1000之间可以通过电位器调整；

g)未做规定处可自行处理，无明显与事实违背即可；

h)考生根据上述要求绘制流程图，考试结束后，将程序文件在“上传附件”位置进行上传；

31.搭建说明：（电位器和按键控制呼吸灯20.12真题）

所需器件：主控板、LED灯模块1个、电位器模块、按键模块、LED灯1个等相关原件。

要求：

a)当按下按键后（不用松开按键），LED灯开始呼吸灯效果（逐渐加亮，逐渐熄灭，依次反复）；

b)使用电位器可以调节呼吸灯速度（旋动电位器加快呼吸灯速度，反向旋动电位器减缓呼吸灯速度）；

c)松开按键，呼吸灯效果立刻停止，LED灯立刻熄灭（松开按键后呼吸灯延时一段时间才停止也是可以，但将扣除一定分数）；

d)未做规定处可自行处理，无明显与事实违背即可；

h)考试结束，考生将代码压缩上传，程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号；

32.搭建说明：（超声波测距21.03）

所需器件：主控板、交通灯模块1个、超声波传感器1个、结构件若干。

要求：

a)当障碍物距离超声传感器大于30厘米时，3盏LED灯均处于熄灭状态；

b)当障碍物逐渐接近超声波传感器时，随着距离的减小，3盏LED灯依次点亮（触发距离值由考生自行决定）；

c)当障碍物逐渐远离超声波传感器时，3盏LED灯依次熄灭；

d)将超声波传感器返回的当前距离值，显示在串口监视器上；

e)可使用任意结构件搭建；

f)未做规定处可自行处理，无明显与事实违背即可；

33.搭建说明：（距离指示器21.06）

所需器件：LED灯模块2个（分别为LED_A和LED_B），超声波传感器1个，舵机1个。

要求：

a)通过超声波传感器检测距离的变化，并根据检测距离控制舵机的转动角度和LED灯的亮灭；

b)将超声波传感器检测的距离值显示在串口监视器；

c)当超声波传感器检测的距离为10cm时，舵机处于90度位置，LED_A和LED_B均熄灭；

d)当超声波传感器检测距离为5cm时，舵机处于0度位置，LED_A闪烁，LED_B熄灭；

e)当超声波传感器检测的距离在10cm至5cm之间变化时，舵机的转动角度为90~0度所对应的角度，LED_A从熄灭至最亮，LED_B保持熄灭状态；

f)当超声波传感器检测距离为15cm时，舵机处于180度位置，LED_B闪烁，LED_A熄灭；

g)当超声波传感器检测的距离在10cm至15cm之间变化时，舵机的转动角度为90~180度所对应的角度，LED_B从熄灭至最亮，LED_A保持熄灭状态

h)未做规定处可自行处理，无明显与事实违背即可；

34.搭建说明：（时间可调自助红绿灯21.09）

所需器件：主控板1块，交通灯模块2个，电位器模块1个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个，以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。

要求：

1. 当自助式红绿灯的按钮没有被按下时．主路显示为绿灯，人行道显示为红灯。

2. 当按钮被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯。

3. 当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒。

4. 人行道的通行时间为8秒～12秒，可以通过电位器调整，并将当前的通行时间显示在串口监视器上。

5. 当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，提醒行人快速通过。

6. 当人行道的绿灯还剩余4秒，绿灯快速闪烁的同时，声音提醒。声音提醒的方式选用蜂鸣器模块。 7. 人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮。

8. 根据上述要求，绘制流程图。

9. 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

35.搭建说明：（SOS指示灯 21.12）

所需器件：

主控板1块，LED灯模块1个，蜂鸣器模块1个，按键模块1个。

摩尔斯电码是一种早期的数字化通信形式，它依靠一系列的点和划来传递编码信息。它的代码包含5种，分别为：点（ · ）、划（-）、每个字符内部短的停顿（在点和划之间的停顿）、每个字符之间中等的停顿以及单词之间长的停顿所组成。

摩尔斯电码代码时间是以点为基准，具体规则如下：

点（ · ）：一个时间长度单位；划（ - ）：三个点的长度；每个字符内部短停顿（在点和划之间的停顿）：一个点的长度；每个字符之间中等停顿：三个点的长度；每个单词之间长停顿：七个点的长度。

求救信号SOS对应的摩尔斯电码为：···---···。其中S的摩尔斯电码为···，O的摩尔斯电码为：---。

本主题通过控制LED灯的亮灭时长来模拟发送SOS求救信号。具体要求如下：

1.当按键没有被按下时，LED灯处于呼吸灯的状态（逐渐变亮，逐渐熄灭，依次反复），蜂鸣器静音。

2.当按键按下后，LED灯发出3次SOS信号，同时蜂鸣器发出声音；

3.当SOS信号发送完毕，LED灯保持初始呼吸灯状态，同时蜂鸣器静音。

4.摩尔斯电码中点（ · ）的时间长度为300毫秒。

5.根据上述要求，绘制流程图。

6.呼吸灯的呼吸频率自行确定，需要能呈现出呼吸灯效果。

7.根据上述要求，绘制流程图。

8.未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

35.搭建说明：（红外遥控门锁22.03）

所需器件：主控板1块，LED灯模块2个，LED灯2个，红外接收模块1个，舵机1个，以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。

要求：

1.当舵机处于45度位置时，表示门锁处于关闭状态；当舵机处于135度位置时，表示门锁处于打开状态。

2.当门锁处于关闭状态时，LED_A点亮，LED_B熄灭。

3.当门锁处于打开状态时，LED_A熄灭，LED_B点亮。

4.当项目装置启动时，门锁默认处于关闭状态。

5.当点击红外遥控器的“1”键时，门锁打开。

6.当点击红外遥控器的“2”键时，门锁关闭。

7.当点击红外遥控的其它按键时，门锁不做反应，此时LED_A和LED_B均点亮。

8.根据上述要求，绘制流程图。

9.未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

36.搭建说明：（超声波测距 22.06）

所需器件：控制板1个，LED灯模块3个，超声波传感器1个，结构件若干（也可使用普通电子元器件结合面包板搭建）。

任务要求：

（1）本项目由LED灯，超声波传感器组成；

（2）当障碍物距离超声波传感器30厘米以外时，3盏LED灯处于熄灭状态；

（3）当障碍物与超声波传感器波距离逐渐接近时，随着距离的接近，3盏LED灯被依次点亮（距离值由考生自行决定）；

（4）要求每盏LED灯被点亮时有一个渐变的过程，如第1盏LED灯从熄灭逐渐变为最亮之后，第2盏LED灯才开始逐渐点亮，依次类推，全部LED灯都被点亮；

（5）当障碍物与超声波传感器距离逐渐远离时，3盏LED灯被依次熄灭；

（6）要求每盏LED灯被熄灭时有一个渐变的过程，如第3盏LED灯从最亮逐渐熄灭之后，第2盏LED灯才开始被逐渐熄灭，依次类推，全部LED灯都被熄灭；

（7）可使用任意结构件搭建；

（8）根据要求绘制流程图；

（9）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。