三级思考题集锦

第一章：

1.Arduino 起源于哪里？

答：Arduino起源于意大利。

2.Arduino UNO控制器采用的单片机型号是什么？UNO控制器包含哪几大部分？UNO控制器一共有多少个数字引脚？多少个模拟输入引脚？UNO控制器的工作电压是多少？

答：Arduino UNO 的控制器采用的芯片型号是ATmega328P-PU。UNO控制器包含三大部分，分别是：处理器MCU、电源接口和扩展引脚。一共有(D0～D13)14个数字接口和（A0～A5）6个模拟输入引脚，它的工作电压是5V。

3.拿取电子元件时的注意事项有哪些？

答：拿取电子元件时，一般抓取电子元件的非金属部分，尽量不要触碰引脚和焊点。

4.传感器和执行器的区别是什么？各有什么功能？

答：传感器是将外部的物理信号转化为电信号；执行器是受到电信号的控制，是将电信号转换成其它形式的信号，或将电能转换成其它形式能量的器件。

5.在搭设电路过程中，红色导线和黑色导线分别代表什么？

答：在电路搭设过程中，习惯用红色线与电源相连，黑色线与地相连，其他颜色线用作信号线。

6.面包板的结构和作用是什么？

答：面包板是专为电子实验设计制造的，在面包板上可以根据自己的想法搭建各种电路，对于众多电子元器件，都可以根据需要随意插入或者拔出，免去了焊接的烦恼，节省了电路的组装时间。同时，免焊接使得元器件可以重复使用，避免了浪费和多次购买元器件。

面包板的孔在内部通过条形的弹性金属簧片连接在一起。

8.程序上传除了需要选择控制器类型外，还需要选择什么？

答：还需要选择上传的端口号。

10.波特率的含义是什么？

答：波特率的含义是每秒传送多少位（bit per second,简称bps）。串口监视器波特率的设置值和程序中的设置值一致，才能正确接收数据。

11.自动引导程序BootLoader的作用是什么？

答：每当UNO控制器启动时，BootLoader将自动执行上次存储的程序代码，而且随时准备接收IDE传来的新的可执行文件。如果误操作删除了BootLoader，则会导致不能通过上述方法上传程序。

13.Mixly软件界面分为哪四个部分？

答：Mixly软件界面分为4部分：1.界面左侧为模块区；2.模块区的右侧是程序构建区；3.模块区和程序构建区的下方是基本功能区，类似一般软件的菜单区；4.界面的最下方是提示区。

第二章：

1.简述电压、电流的含义及单位。

答：电流  表示电荷流动的强度大小，单位是安培（A）。

电压  两点间的电位差又称为电势差，简称电压。单位是伏特（V）。

2.简述接地的含义。

答：接地端（Ground，简称GND）代表地线或者零线。这个地并不是真正意义上的地，而是一个假设的地。一般情况，接地端位于电池低电位端或为负极。通常把高电位称为正极，接地端一般位于低电位称为负极或接地。

3.常用的电阻有几种色环表示方法？

答：常见的电阻有四条色环和五条色环两种表示方法。

4.欧姆定律中电流、电阻、电压之间的关系是什么？

答：欧姆定律：电流与电压成正比，与电阻成反比。U=I·R

5.为什么短路危害巨大？如何避免短路？

答：在短路发生时，因为电路中没有其他元器件，电阻阻值很低，根据欧姆定律，电路中的短时电流将会很大，电源和导线将电能量转换成光和热，转化非常剧烈，常常会发生火花，严重时会发生爆炸。

为了避免短路，在加电之前，使用万用表检查，或者采用试触法，确保电路中电源与地之间没有短路。

6.电路搭设时，有哪些注意事项？

答：电路搭设的注意事项：1.在进行电路连接操作前，应尽可能消除身体所带的静电，拿取电子元件时，避免手直接和引脚及芯片接触。2.不得带电插拔元器件，须先关闭电源，然后进行元器件的插拔操作。3.电路连接电源前，先检查，避免短路，避免元器件正负极接反而造成电路损坏。

7.常用元器件的电源和接地都有哪些符号来表示？

答：电源符号：+、V、5V、VCC、VDD、VIN等。

接地符号：—、G、GND、VEE、VSS等。

8.为什么用电信号来储存和表达信息？数字信号和模拟信号的区别是什么？

答：电信号很容易传送、控制和存储，所以电信号是目前应用最为广泛的信号之一。

模拟信号在时间和数值上均具有连续性。数字信号在时间和数值上均具有离散性。

9.如何区分LED的阴极和阳极？一般LED的工作电压是多少？

答：LED在引出的两根引脚中，较长的引脚是阳极，较短的引脚是阴极。一般直径5mm的LED的额定工作电压在1.7～2.2V之间。

10.串联电路和并联电路的特点是什么？

答:串联电路中，流经每个元器件的电流大小是相同的；并联电路中，电路两端的电压是相同的。

11.如何计算LED的限流电阻？

答：限流电阻的计算通过欧姆定律计算。

12.简述高低电平的含义，Arduino UNO高低电平对应的电压范围是多少？

答：当引脚为输入状态时，如果连接引脚的电压范围为3.5～5.5V，则作为高电平识别，对应该引脚读取的数字信号值为1。如果连接引脚的电压范围为-0.5～1.5V，则作为低电平识别，对应该引脚读取的数字信号值为0。如果连接引脚的电压范围为1.5V～3.5V，则是一个不稳定的状态。

17.变量名的命名规则和注意事项有哪些？

答：变量名称只能包含英文字母、数字和下画线“_”。

变量名的第一个字不能是数字。

此外，变量命名还应注意如下事项：

变量名不能和系统的关键字重名。

变量名区分大小写，例如pin和Pin代表两个不同的变量名。

变量名应该尽可能使用有含义的名字，例如Led,Pin。

当使用两个或者两个以上的单词作为变量名时，一般采用“驼峰式”写法，即第一个单词首字母小写，从第二个单词开始，首字母大写，例如变量名“yellowLedPin”。

第三章：

2.上拉电阻和下拉电阻的作用是什么？上拉电阻和下拉电阻的取值一般为多大？

答：上拉电阻和下拉电阻的作用是防止电路短路，其取值一般为10KΩ。

3.如何启动内部上拉电阻？

答：通过在pinMode()函数中设置。

4.当引脚为数字输入时，如何避免引脚处于悬空状态？

答：当引脚为数字输入时，读取按键值，一定要在电路中设置一个上拉电阻或者下拉电阻，电阻的阻值为10KΩ。

5.编写程序时，选择结构语句有几种表示形式？

答：表达选择结构的选择语句有两种形式：if语句；switch…case语句 。

6.了解逻辑运行符的含义。

答：

| 运算符 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| && | 与（AND） | A&&B，只有A 和B两个条件都成立时，整个条件才成立。 |
| ¦¦ | 或（OR） | A¦¦B，A和B两个条件中有一个成立时，整个条件就成立。 |
| ！ | 非（NOT） | ！A，当条件A不成立时，整个条件成立。 |

7.循环结构有几种表示形式？

答：循环结构有三种表达形式，分别是：

while循环语句；do…while循环语句；

for循环语句。

9. 用流程图来分别表示while循环和do…while循环的程序结构？

答：

10.break语句和continue语句的区别是什么？

答：当break语句用于for、while、do-while循环体语句中时，将终止当前循环而执行循环后续的语句。break语句一般会搭配if语句使用。

continue语句仅用于for、while、do-while循环体语句中，将跳过循环体中剩余语句，执行下一次循环。同样，continue语句一般搭配if语句使用。

11.程序编写时，使用函数有什么作用？

答：函数的使用使程序的结构化程度大大提高，在简化程序的同时，提高了程序的可维护性和可读性。

第四章：

1.光敏电阻的阻值随着光照强度的变化如何变化？

答：光照愈强，光敏电阻的阻值愈低。

2.电位器的工作原理是什么？

答：电位器是可变电阻的一种。电位器有三个触点，它由一个电阻体和一个转动系统组成。当在电阻体的两个固定触点(两端引脚)之间外加一个电压时，通过转动系统改变中间引脚上分到的电压比例，从而改变输出的电压值。

3.读取模拟数据的函数是什么？

答：读取模拟数据的函数是analogRead函数。

4. UNO控制器中模拟信号的输入引脚有哪些？

答：UNO主控板中模拟信号的输入引脚有A0～A5共6个引脚。

5.为什么UNO控制器读取模拟数据的返回值在0～1023之间？0和1023分别对应的输入电压是多少？

答：模拟输入引脚带有ADC（模数转换器）功能，将外部输入的模拟值电压信号转换成芯片运算时可以识别的数字信号，从而实现读入模拟值的功能。

UNO主板所采用的控制器芯片的ADC有10位精度，210=1024，即可以将0～5V的电压转换为0～1023的整数形式表示。

0对应的电压是0V，1023对应的电压是5V。

6.PWM的含义是什么？占空比的含义是什么？

答：脉冲宽度调制（简称PWM）指在数字系统中，通过调整占空比来实现模拟输出。

占空比：一个脉冲周期内高电平时间所占的比例。

7.输出模拟信号的函数是什么？

答：输出模拟信号的是analogWrite函数。

8.UNO主板中模拟信号的输出引脚有哪些？

答：UNO主板中模拟信号的输出引脚有3、5、6、9、10、11。

9.模拟输出函数的参数数字和电压的对应关系是什么？

答：等效输出电压=占空比×高电平值。

10.通过光敏电阻读取数据时，光敏电阻为什么要串联一个电阻？

答：串联电阻的目的就是利用串联分压原理，当光敏电阻阻值变化时，模拟输入引脚处的电压会随之发生变化，读取的数值也因此而变化。

11.map()函数的功能是什么？函数中5个参数的含义是什么？

答：函数的功能是将一个数从一个范围映射到另外一个范围。

当前范围的上限

目标范围的下限

当前范围的下限

目标范围的上限

映射对象

第五章：

1.什么是类库？Arduino类库分为哪三类？

答：Arduino类库是操控特定硬件的源程序代码的集合。 Arduino类库从安装方式分为三类：核心库；软件安装自带库；外部库。

2.如何安装库？安装后类库的保存位置？

答：1.选择菜单栏“导入库”选项。2.在弹出的对话框里找到要导入的库文件，选中文件后点击打开按钮。

4.舵机库提供哪些常用的功能函数？

答：舵机库提供的常用的功能函数有：

1.函数attach(),该函数的功能是告诉Arduino将舵机连接到对应数字引脚；

2.功能函数write(angle) 的功能是用于设定舵机旋转角度（angle），角度范围为0°～180°。

5.一般芯片引脚的命名规则是什么？

答：芯片的封装有一个半圆形的缺口，当缺口向上时，缺口左侧的第一个引脚标号为1，其他引脚的标号按照逆时针方向，依次增加。

6.pulseIn函数的功能是什么？

答：pulseIn函数是系统内建函数，用来读取一个引脚的脉冲(HIGH或LOW)。

第六章：

1.举例说明生活中常见的物体有哪些属于导体、半导体、绝缘体？

答：容易导电的物质，如铝、铜、银等被称为导体；不容易导电的物质，如橡胶、玻璃等被称为绝缘体；导电性能介于导体和绝缘体之间的这类物质被称作半导体，常见的半导体材料有硅和锗。

2.二极管的基本特性是什么？

答：二极管最基本的特性是单向导电性。

3.晶体三极管和场效应管的主要不同之处是什么？

答：双极型晶体管和场效应管的主要区别在于：双极型晶体管是一种电流控制型半导体器件，需要在控制端（基极）输入或输出电流；场效应管是电压控制型半导体器件，只需要电压。

4.晶体三极管分为哪两种类型？晶体三极管有三只引脚，分别对应哪三个极？

答：晶体三极管根据构造机构不同分为NPN和PNP两种类型。三个引脚分别叫做B(基极)、C(集电极)、E(发射极)。

5. 红外遥控模块通过什么方式进行数据传输？红外信号的一般频率是多少？

答：红外遥控模块通过红外通信的方式进行数据传输，红外信号的一般频率是38KHZ左右。

6. 使用红外遥控模块的类库时，定义了哪两个对象，各自的作用是什么？

答：使用红外遥控模块的类库时：

①声明一个红外遥控对象ir_item，并初始化连接引脚。

②声明一个用于存储接收红外按键值的变量，名称为results。

8. switch语句中的表达式有什么要求？

答：switch语句后的表达式的结果只能是整型或者字符型，如果使用其他的类型，则必须使用if语句。